// JK Flip-Flop Module

module jk_ff (

input wire clk,

input wire reset,

input wire j,

input wire k,

output reg q,

output wire q_bar

);

// Complementary output

assign q_bar = ~q;

// Sequential logic triggered on the rising edge of the clock

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

q <= 1'b0; // Reset condition

end else begin

case ({j, k})

2'b00 : q <= q;    // Hold state

2'b01 : q <= 1'b0; // Reset state

2'b10 : q <= 1'b1; // Set state

2'b11 : q <= ~q;   // Toggle state

endcase

end

end

endmodule`timescale 1ns/1ps

module tb_jk_ff;

// Inputs to the design under test (DUT)

reg clk;

reg reset;

reg j;

reg k;

// Outputs from the DUT

wire q;

wire q_bar;

// Instantiate the JK Flip-Flop

jk_ff dut (

.clk(clk),

.reset(reset),

.j(j),

.k(k),

.q(q),

.q_bar(q_bar)

);

// Clock generation (Period = 10ns)

always #5 clk = ~clk;

// Stimulus block

initial begin

// --- VCD Dump Setup ---

$dumpfile("dump.vcd"); // Names the output VCD file

$dumpvars(0, tb_jk_ff); // Dumps all variables in this testbench and below

// Initialize inputs

clk = 0;

reset = 1;

j = 0;

k = 0;

// Release reset after 12ns

#12 reset = 0;

// Test Case 1: Set State (J=1, K=0) -> Q should become 1

#10 j = 1; k = 0;

// Test Case 2: Hold State (J=0, K=0) -> Q should remain 1

#10 j = 0; k = 0;

// Test Case 3: Reset State (J=0, K=1) -> Q should become 0

#10 j = 0; k = 1;

// Test Case 4: Toggle State (J=1, K=1) -> Q should flip every clock edge

#10 j = 1; k = 1;

#20;

// Test Case 5: Hold State again

j = 0; k = 0;

#10;

// End simulation

$finish;

end

// Optional: Monitor changes in the console

initial begin

$monitor("Time=%0t | Reset=%b | J=%b K=%b | Q=%b Q_bar=%b",

$time, reset, j, k, q, q_bar);

end

endmodule